PROJEKTDOKUMENTATION

Automatische Zugangsschranke

Raspberry Pi 4 · Ultraschallsensor · Servo · LCD · Weboberfläche

| Projektgruppe Gruppe 14 | Fach IT-Technik · Lernfeld 7 |
| --- | --- |
| System Raspberry Pi 4 | Datum 12. Juni 2026 |

# Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis wird in Word automatisch aus den Überschriften aktualisiert.

Inhaltsverzeichnis	1

Dokumentaufbau	1

1 Projektidee und Zielsetzung	1

1.1 Funktionsprinzip	1

1.2 Darstellungs- und Lernziele	1

1.3 Mögliche Einsatz- und Erweiterungsszenarien	1

2 Hardware und Komponenten	1

2.1 Schutz- und Versorgungskonzept	1

3 Verkabelung und normnaher Schaltplan	1

3.1 Anschlussübersicht	1

4 Software und Bedienung	1

4.1 Systemzustände	1

4.2 Bedienmöglichkeiten	1

4.3 Anzeige auf dem LCD	1

5 Ausgewählte Codebeispiele	1

6 Inbetriebnahme, Tests und Bewertung	1

6.1 Vorbereitung	1

6.2 Prüfschritte	1

6.3 Bekannte Grenzen und Weiterentwicklung	1

6.4 Fazit	1

## Dokumentaufbau

Projektidee, Ziel und Einsatzszenario

Hardware, Verkabelung und Schutzbeschaltung

Softwareaufbau, Bedienung und Webinterface

Codebeispiele, Tests, Fehlerbehandlung und Erweiterungen

Hinweis: Beim Öffnen in Microsoft Word werden die Felder automatisch aktualisiert. Falls die Seitenzahlen noch nicht sichtbar sind: Strg+A drücken und anschließend F9.

# 1 Projektidee und Zielsetzung

Das Projekt stellt eine automatische Zugangsschranke für eine kleine Parkplatz-, Lager- oder Sicherheitszufahrt dar. Ein Raspberry Pi 4 verarbeitet die Sensordaten, steuert den Servo-Schrankarm und stellt den aktuellen Zustand über LCD, LEDs, Buzzer und eine Webseite dar.

## 1.1 Funktionsprinzip

Der HC-SR04 misst fortlaufend den Abstand vor der Schranke.

Wird ein Objekt innerhalb von 80 cm erkannt, öffnet der Servo die Schranke.

Das LCD, die LEDs und der Buzzer geben den Zustand aus.

Nach fünf Sekunden schließt die Schranke automatisch.

Befindet sich weiterhin ein Objekt im Erfassungsbereich, öffnet sie erneut.

Alternativ kann über Taster, IR-Empfänger oder Webinterface gesteuert werden.

## 1.2 Darstellungs- und Lernziele

Zusammenspiel von Sensor, Aktor und Zustandslogik

Sichere GPIO-Beschaltung mit 3,3-V-Eingängen

PWM-Ansteuerung eines Servos

I²C-Kommunikation mit einem 16x2-LCD

Ereignisgesteuerte Bedienung über IR, Taster und Webbrowser

Defensive Fehlerbehandlung und separate Hardware-Testprogramme

## 1.3 Mögliche Einsatz- und Erweiterungsszenarien

| Möglichkeit | Umsetzung |
| --- | --- |
| Parkplatzschranke | Automatisches Öffnen bei Annäherung und zeitgesteuertes Schließen |
| Zutrittskontrolle | PIN-Eingabe über IR und Sperrmodus |
| Museum/Schutzbereich | Abstandserkennung, Statusanzeige und akustische Warnung |
| Fernwartung | Status und Steuerung über das lokale Webinterface |
| Protokollierung | Ereignisse mit Zeitstempel in access_gate.log |

# 2 Hardware und Komponenten

| Bauteil | Aufgabe | Versorgung / Signal |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | Zentrale Steuerung und Webserver | 3,3-V-GPIO; 5-V-Systemversorgung |
| HC-SR04 | Abstandsmessung | 5 V; Trig GPIO17; Echo über Teiler an GPIO5 |
| SG90 Servo | Bewegt den Schrankenarm | Extern 5 V empfohlen; Signal GPIO18 |
| 16x2-LCD | Status- und Bedienanzeige | I²C: SDA GPIO2, SCL GPIO3 |
| IR-Empfänger | Empfängt Fernbedienungscodes | 3,3 V; OUT GPIO4 |
| Buzzer | Akustische Rückmeldung | GPIO22 gegen GND |
| LED rot / grün | Optische Zustandsanzeige | GPIO23 / GPIO24 mit 330 Ω |
| Taster | Lokales Öffnen/Schließen | GPIO27 gegen GND |

## 2.1 Schutz- und Versorgungskonzept

Der Raspberry Pi verträgt an seinen GPIO-Eingängen maximal 3,3 V. Der Echo-Ausgang des HC-SR04 liefert bei 5-V-Betrieb ungefähr 5 V. Deshalb wird das Signal durch einen Spannungsteiler reduziert:

Echo — R1 1 kΩ — GPIO5 — R2 2 kΩ — GND

Servo möglichst aus einer separaten stabilen 5-V-Quelle versorgen.

Masse der Servo-Versorgung und Raspberry-Pi-GND verbinden.

LEDs immer mit Vorwiderstand betreiben.

LCD zunächst mit 3,3 V prüfen; bei 5 V für SDA/SCL einen Level-Shifter verwenden.

# 3 Verkabelung und normnaher Schaltplan

Abbildung 1: Normnaher Gesamtschaltplan der automatischen Zugangsschranke.

## 3.1 Anschlussübersicht

| Baugruppe | Anschluss am Raspberry Pi |
| --- | --- |
| LCD | SDA GPIO2 / Pin 3; SCL GPIO3 / Pin 5 |
| IR-Empfänger | OUT GPIO4 / Pin 7 |
| HC-SR04 | Trig GPIO17 / Pin 11; Echo → Teiler → GPIO5 / Pin 29 |
| Servo | Signal GPIO18 / Pin 12 |
| Buzzer / LEDs | GPIO22 / GPIO23 / GPIO24 |
| Taster | GPIO27 / Pin 13 gegen GND |

# 4 Software und Bedienung

Die Hauptanwendung ist in Python umgesetzt. Hardwarezugriffe, Sensorabfrage, Zustandssteuerung, LCD-Ausgabe und Webserver sind in einem Programm gebündelt. Die Konfiguration befindet sich in config.json.

## 4.1 Systemzustände

| Zustand | Verhalten |
| --- | --- |
| GESCHLOSSEN | Rote LED aktiv; Abstandssensor überwacht den Bereich |
| OEFFNET | Servo fährt auf; LCD und Buzzer melden den Vorgang |
| OFFEN | Grüne LED aktiv; Countdown bis zum Schließen |
| SCHLIESST | Servo fährt zu; anschließend erneute Abstandserkennung |
| ALARM | Nach drei falschen PIN-Eingaben |

## 4.2 Bedienmöglichkeiten

Abstandssensor: automatisches Öffnen bei weniger als 80 cm.

Taster: manueller Wechsel zwischen offen und geschlossen.

IR-Fernbedienung: PIN-Eingabe, Öffnen, Schließen, Sperrmodus und Alarmquittierung.

Weboberfläche: Statusanzeige sowie Schaltflächen für Öffnen, Schließen, Sperren und Stummschalten.

## 4.3 Anzeige auf dem LCD

| Situation | Zeile 1 | Zeile 2 |
| --- | --- | --- |
| Start | PIN-Schranke | geschlossen |
| Objekt erkannt | Abstand xx.x cm | Öffne... |
| Geöffnet | Schließt in | 5 Sekunden |
| Falscher PIN | Falscher PIN | 1/3 bis 3/3 |
| Alarm | ALARM | Fehlergrund |

# 5 Ausgewählte Codebeispiele

Die folgenden Ausschnitte zeigen die zentralen technischen Funktionen. Der vollständige Quellcode befindet sich in src/access_gate.py.

Beispiel 1: Abstandsmessung mit Timeout

def measure_distance_cm(self): GPIO.output(TRIGGER, GPIO.HIGH) time.sleep(0.00001) GPIO.output(TRIGGER, GPIO.LOW) start = time.monotonic() while GPIO.input(ECHO) == GPIO.LOW: if time.monotonic() - start > 0.025: return None pulse_start = time.monotonic() while GPIO.input(ECHO) == GPIO.HIGH: if time.monotonic() - pulse_start > 0.025: return None duration = time.monotonic() - pulse_start return round(duration * 34300 / 2, 1)

Beispiel 2: Zustandsgeführtes Öffnen

def open_gate(self, source): if self.status.state in {OPEN, OPENING}: return self.status.state = OPENING self.hardware.show_lcd("OEFFNET...", source) self.hardware.set_leds(red=True, green=True) self.hardware.open_gate() self.status.state = OPEN self.hardware.set_leds(red=False, green=True) threading.Thread( target=self._auto_close_countdown, daemon=True ).start()

Beispiel 3: Verarbeitung von IR-Befehlen

def handle_ir_button(self, button): if button.isdigit(): self.add_pin_digit(button) elif button == self.config.ir.confirm_button: self.confirm_pin() elif button == self.config.ir.open_button: self.open_gate(source="IR") elif button == self.config.ir.close_button: self.close_gate(source="IR")

Die Timeouts verhindern, dass die Software bei einem nicht angeschlossenen oder fehlerhaften Sensor dauerhaft in einer Warteschleife hängen bleibt.

# 6 Inbetriebnahme, Tests und Bewertung

## 6.1 Vorbereitung

Installation und Programmstart

sudo raspi-config # I2C unter Interface Options aktivieren sudo apt update sudo apt install -y python3-rpi.gpio python3-smbus i2c-tools i2cdetect -y 1 python3 src/access_gate.py

## 6.2 Prüfschritte

| Test | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- |
| LCD-Adresse 0x27 | LCD wird über I²C erkannt und zeigt Statusmeldungen |
| HC-SR04-Test | python3 src/test_ultrasonic.py liefert plausible Zentimeterwerte |
| Objekt unter 80 cm | Schranke öffnet automatisch |
| Countdown | Schranke schließt nach fünf Sekunden |
| Objekt bleibt stehen | Schranke öffnet nach dem Schließen erneut |
| Taster | Schranke wechselt zwischen offen und geschlossen |
| Webseite Port 8080 | Status und Steuerflächen sind im lokalen Netz erreichbar |

## 6.3 Bekannte Grenzen und Weiterentwicklung

Ultraschallmessungen können bei schrägen oder schallabsorbierenden Flächen schwanken.

Ein SG90-Servo benötigt eine stabile Versorgung und darf mechanisch nicht blockiert werden.

Die Weboberfläche ist für das lokale Schulnetz gedacht und besitzt keine Benutzeranmeldung.

Mögliche Erweiterungen sind Benutzerverwaltung, MQTT-Meldungen, Ereignisdiagramme und eine Ampellogik.

## 6.4 Fazit

Das Projekt verbindet eine reale Sensor-Aktor-Steuerung mit verständlicher Benutzerführung und Netzwerkfunktion. Es demonstriert die sichere Verdrahtung eines Raspberry Pi, robuste Zustandslogik und mehrere Bedienwege in einem klar vorführbaren Gesamtsystem.